祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目（一期工程）

竣工环境保护自主验收报告

祁阳市振创新型建材有限公司

二○二三年八月

| 建设单位：祁阳市振创新型建材有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位法人代表：王言言 |  |  |  |
| 编制单位：衡阳市蓝天环保有限公司 |  |  |  |
| 编制单位法人代表：罗庆平 |  |  |  |
| 建设单位： | 祁阳市振创新型建材有限公司 | 编制单位： | 衡阳市蓝天环保有限公司 |
| 电 话： | / | 电 话： | 0734-5233811 |
| 传 真： | / | 传 真： | / |
| 邮 编： | 426186 | 邮 编： | 421400 |
| 地 址： | 祁阳市白水镇石龙村三组 | 地 址： | 衡阳市衡东县洣水镇衡东大道478号 |

祁阳市振创新型建材有限公司年产 50 万立方米混凝土项目专家评审意见修改对照表

| 序号 | 专家意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 讲明水泥稳定砂生产线未来的建设情况； | P1，已讲明水泥稳定砂生产线未来的建设情况； |
| 2 | 细化说明实验室的主要工作内容，有无废液及危险废物的产生； | P16，已细化说明实验室的主要工作内容； |
| 3 | 完善所有环保设施照片； | 已完善相关环保照片 |
| 4 | 核实车辆冲洗平台沉淀池的容积能否满足厂区的需求量； | P22-23，已核实车辆冲洗平台沉淀池的容积能满足厂区的需求量； |
| 5 | 核实厂内生活废水的处置方式，细化分析当前处理方式的可行性。 | P21-22，已细化分析厂内生活废水处理的可行性。 |
| 备注：修改内容以“ ”为记。 |  |  |

目  录

1 验收项目概况	1

1.1验收工作由来	1

1.2验收工作的组织与开展	2

1.3验收监测工作程序	3

2 验收依据	5

2.1建设项目环境保护相关法律、法规	5

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	6

2.3地方性法规和文件	6

2.4建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	6

3 工程建设情况	7

3.1地理位置及平面布置	7

3.2建设内容	7

3.3主要原辅材料及理化性质	12

3.4给、排水情况	14

3.5生产工艺及产排污节点	15

3.6项目变动情况	16

4 环境保护设施	21

4.1污染物治理设施	21

4.1.1废水污染源分析及治理措施	21

4.1.2废气污染源分析及治理措施	23

4.1.3噪声污染源分析及治理措施	25

4.1.4固体废物污染源分析及治理措施	26

4.1.5主要设备相关参数	26

4.2其他环保设施	27

4.2.1环境风险防范措施	27

4.2.2卫生防护距离	28

4.2.3其他设施	28

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	28

5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	29

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	29

5.2审批部门审批意见	31

6 验收执行标准	35

6.1废气执行标准	35

6.2噪声执行标准	35

6.3总量控制	35

7 验收监测内容	36

7.1环境保护设施调试效果	36

7.1.1废气	36

7.1.2噪声验收监测内容	36

8 质量保证及质量控制	37

8.1监测分析方法	37

8.2监测分析方法及监测仪器	37

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制	37

8.4监测报告审核	38

9 验收监测结果	39

9.1生产工况	39

9.2环境保护设施调试效果	39

10 环境管理检查	42

10.1环保审批手续履行情况	42

10.2 环保设施运行及维护情况	42

10.3环保机构、环境管理规章制度	43

10.4 环评批复落实情况检查	43

11验收监测结论及建议	47

11.1验收监测结论	47

11.2建议	48

附图和附件	51

# 1 验收项目概况

1.1验收工作由来

祁阳市于上世纪90年代实行社会化供应，开始采用搅拌车运输、泵车输送浇注。经过近二十年的发展，预拌(商品)混凝土设备的配套技术、混凝土生产技术、管理经验均逐步趋于成熟，为市工程建设的快速发展作出了巨大贡献。

随着预拌（商品）混凝土行业的快速发展及在建设工程施工中的广泛应用，也暴露了一些问题，如“盲目建设，恶意竞争”和生产设备不符合绿色环保要求，且这些问题与城市社会建设的要求越来越不协调，企业之间竞争激烈，严重制约企业经营发展，并直接影响到建设工程的施工质量。

为规范和整治我市预拌混凝土市场秩序，确保建设工程质量和安全，保护生态环境，根据相关文件要求及市 2022 年政府第 19 次常务会精神，祁阳市建筑施工安全生产专业委员会下发了《祁阳市预拌混凝土市场专项整治工作方案》，方案全面淘汰落后产能的预拌砼生产企业，鼓励企业间资产并购重组，实现行业转型升级，严格预拌(商品）混凝土企业生产资质审批和动态考核监督管理。

在此背景下，祁阳县白水久合建筑混凝土有限公司、祁阳县金晖混凝土有限责任公司、祁阳县富祥混凝土有限公司和祁阳县建源混凝土有限公司进行资产并购重组，共同出资 6000 万元成立祁阳市振创新型建材有限公司，在祁阳市白水镇石龙村三组（原祁阳县白水久合建筑混凝土有限公司所在地）建设“祁阳市振创新型建材有限公司年产 50 万立方米混凝土项目”，建成后年产50 万立方米混凝土、6 万吨水稳砂。由于市场影响、供需关系浮动等因素，在实际建设过程中，厂内仅建成2 条混凝土搅拌生产线，单条生产线理论生产能力为180m3/h， 水泥稳定砂生产线暂未开工建设。

因此本项目采用分阶段验收的方式，对现已建成的工程部分称为一期工程。本次验收仅针对一期工程进行，一期工程验收范围主要为2 条混凝土搅拌生产线，单条生产线理论生产能力为180m3/h及配套工程等。未建成部分(水泥稳定砂生产线、办公楼、综合楼以及门卫室) 将不再多赘述。水泥稳定砂生产线具体的建设时间将根据市场的发展和需求而定。

该项目按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订通过）等法律法规的要求，祁阳市振创新型建材有限公司于2023年5月完成了《年产50 万立方米混凝土项目环境影响报告表》。并于2023年5月19日取得永州市生态环境局祁阳分局对该项目的审批意见“祁环评[2023]9号”。试运行期间，各项环保设施稳定运行，各污染物均稳定达标排放。目前，该项目（一期工程）已具备验收条件。

为完善环保审批手续，现对该项目（一期工程）进行验收。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求和规定，本项目一期工程于2023年8月进行验收。

本项目一期工程的验收范围与规模按永州市生态环境局祁阳分局下达该环评文件的批复文件（祁环评[2023]9号）中分期验收的要求确认，一期工程建设内容主要包括：商品混凝土生产区、原料筒仓、砂石堆场、环保设施、办公生活区以及配套工程。根据环评报告表、环评批准书及相关文件、标准、技术规范的要求，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的规定，编制完成了《祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目验收监测方案》，并委托湖南中雁环保科技有限公司对本项目一期工程进行了现场验收监测并出具了建设项目一期工程验收监测报告（HNZYC(2023·08)148）。结合本项目一期工程验收监测方案、验收监测数据报告、环境保护设施核查结果、工程竣工资料及相关验收技术规范，编制完成了《祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土项目建设项目竣工环境保护验收监测报告》。

1.2验收工作的组织与开展

1、验收范围

主要包括《祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土项目建设项目环境影响报告表》及永州市生态环境局祁阳分局关于该项目的审批意见中要求验收的内容。

2、验收内容

核查《祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土项目建设项目环境影响报告表》中评价的建设内容以及所提出的环境保护措施落实情况和各项措施实施的有效性；

核查永州市生态环境局祁阳分局下达该环评文件的审批意见中批复的建设内容、环境保护措施落实情况及其有效性；

核查项目实际建设内容、实际生产能力、产品以及已采取的污染控制措施，评价分析各项措施实施的有效性；

核实各项污染物的实际产生情况以及相应的环保设施是否建设到位和实际运行情况；

通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的废气、废水、噪声、固废等相关污染物的达标排放情况，以及敏感点环境质量的相关情况；

检查其环境风险防范措施和应急预案的制定和执行情况，环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况；

检查环评批复的落实情况等。

1.3验收监测工作程序

本次验收监测工作程序见图1-1。

图1-1 验收监测工作程序

# 2 验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年颁布，2014年进行修订，于2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订，2018年1月1日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议作出修正，2018年11月13日发布；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议作通过，自2022年6月5日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行；

（6）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日通过第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议作出修正，自2016年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正通过，2018年12月29日起施行；

（8）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）；

（9）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）；

（10）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发【2016】31号）；

（11）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发【2016】74 号）；

（12）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22 号）；

（13）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第5号；

（14）《企业环境信息依法披露管理办法》，部令第24号，自2022年2月8日起实施；

（15）《国家危险废物名录（2021年版）》，2020年11月5日经生态环境部部务会议审议通过，2021年1月1日起实施；

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》，1998年颁布，中华人民共和国国务院令682号2017年7月修订，2017年10月1日开始实施；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评（[2017]4号），2017年11月；

（3）《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起施行；

（4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，生态环境部，公告2018年 第9号，2018年5月；

（5）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）

2.3地方性法规和文件

（1）《湖南省环境保护条例（2019年修订）》，2019年9月28日实施；（2）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日施行；

2.4建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土项目建设项目环境影响报告表》，衡阳市宇创工程咨询有限公司，2023年5月；

（2）永州市生态环境局祁阳分局对该项目环评的审批意见（祁环评[2023]9号），2023年5月19日。

- 工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

1、地理位置

本项目一期工程位于永州市祁阳市白水镇石龙村三组，项目中心经纬度为：东经112.023，北纬26.24。项目一期工程地处乡村地界，周边多以山林绿地及农田为主，其中项目西侧多分布有农田，南侧则为大片山林绿地，东侧有少量居民且有少量农田。北侧紧靠G356国道，居民主要沿项目北侧的G356国道两侧分布，分布于本项目的北侧偏西和南侧偏东。

项目一期工程所在地交通便利，其所毗邻的国道G356，可通达永州市大部分交通要道，距离泉南高速白水收费站只有6公里的距离，运输条件较好，能满足项目生产需要及运输需求。同时项目一期工程周边无重大污染源，环境情况良好，附近无国家级、省级重点文物保护。项目一期工程用地也不属于规划中的限制建设区和禁止建设区。

2、平面布置

从现场实际建设情况来看，本项目一期工程厂区主入口位于厂区北侧；实验室位于西北侧；搅拌楼位于厂区南侧及西侧；砂石堆场一、砂石堆场二、砂石堆场三整合为一个（3000m3）位于厂区中侧；砂石分离系统、废水处理系统位于砂石堆场南侧，车辆冲洗平台位于厂区东侧；员工休息室位于厂区的东南侧；

采取此等布局能保证物流和人流畅通，各功能区分区明确、生产流程畅通，同时让生产区远离环境敏感点，进一步避免项目产生的大气污染物影响到附近的敏感点。项目一期工程砂石堆场均已搭建钢结构顶棚，主要生产设备位于密闭厂房中，可有效减少扬尘对周边大气环境的不良影响。项目一期工程与周边环境敏感点均有厂房壁为阻，可有效降低生产区噪声、废气对周边环境敏感点的不良影响。

距本项目一期工程最近水体为项目西南侧的白水，与本项目直线距离仅1500m。

3.2建设内容

本项目一期工程为新建项目，一期工程建设内容包括：本期工程建设两条 2 条混凝土搅拌生产线，单条生产线理论生产能力为180m3/h 的混凝土生产线、搅拌楼、原料堆场、实验室等，配套建有电力、给排水等公用工程和相关环保设施等。

项目行业类别及代码为C3021水泥制品制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）中相关分类，本项目属于排污许可的登记管理。本项目于2023年05月19日完成了排污许可的登记管理，登记编号为91431121MAC9HU239F。

本项目一期工程基本建设情况见表3-1，项目周边环境敏感点详见表3-2，厂区主要建设内容见表3-3。

##### 表3-1 建设项目一期工程基本情况

| 类别 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土项目建设项目 （一期工程） |
| 建设单位 | 祁阳市振创新型建材有限公司 |
| 建设地点 | 永州市祁阳市白水镇石龙村三组 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设规模 | 产能规模：商品混凝土 C30-60为50万m3/a |
| 环评情况 | 衡阳市宇创工程咨询有限公司于2023年5月完成《祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土项目建设项目环境影响报告表》的编制，并在2023年5月19日由永州市生态环境局祁阳分局予以批复（祁环评[2023]9号）。 |
| 工程主要 内容 | 搅拌楼、原料堆场、实验室等，配套建有电力、给排水等公用工程和相关环保设施等。 |
| 投资情况 | 项目一期工程投资4000万元，其中环保投资70万元，环保投资占总投资比例1.75% |
| 劳动定员 | 定员20人 |
| 年工作时间 | 企业年生产220天，日生产6小时 |

项目一期工程周边环境敏感点分布情况见表3-2。

表3-2 项目周边主要环境敏感点

| 序号 | 敏感点 | 方位 | 距离 | 敏感特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、声环境 |  |  |  |  |
| 1 | 石龙村居民点1# | 西北面 | 约40~50 m | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 2 | 石龙村居民点2# | 东面 | 约35~50 m |  |
| 二、大气环境 |  |  |  |  |
| 1 | 秋兴亭居民点 | 西北面 | 约235m | 居民，约20户 |
| 2 | 石龙村居民点1# | 西北面 | 约90m | 居民，约11户 |
| 3 | 石龙村居民点2# | 东面 | 约100m | 居民，约13户 |
| 4 | 下灰冲居民点 | 东南面 | 约490m | 居民，约5户 |
| 5 | 炭家冲居民点 | 东北面 | 约600m | 居民，约15户 |
| 6 | 段家园居民点 | 西北面 | 约235m | 居民，约7户 |
| 三、水环境 |  |  |  |  |
| 1 | 白水 | 西南面 | 约1500m | 地表水环境质量Ⅲ类 |
| 四、地下水环境 |  |  |  |  |
| 1 | 周边地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |

由上表可知，项目一期工程周边500m范围内无集中居民区和环境敏感点的新增。周边主要环境敏感点与环评阶段一致。

1、本项目一期工程主要建设内容见下表：

表3-3   一期工程建设内容一览表

| 工程类别 | 建设内容 | 环评一期工程要求建设规模 | 一期工程实际建设情况 | 是否变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 搅拌楼 | 构架结构， 占地面积 700m2，包括 2 条混凝土搅拌生产线，单条生产线理论生产能力为180m3/h 的混凝土生产线 | 已建成，采用构架结构，全密闭，全部为先进的控制系统；该区域包括 2 条混凝土搅拌生产线，单条生产线理论生产能力为180m3/h，且搅拌楼采用全封闭式生产区域； | 否 |
| 辅助工程 | 实验室 | 砖混结构2F，职工生活用房，位于厂区东北部，建筑面积约 780m2 | 砖混结构，1F，建筑面积约为200m2 | 楼层减少，建筑面积减少 |
| 储运工程 | 砂石堆场一 | 建设面积1596m2，位于场内中部，用于混凝土生产线砂石原料的堆放。钢结构，三面围挡，顶部加盖厂棚，地面硬化，堆场堆高不超过 3m ，周边设置导排水沟 | 所有堆场整合为一个整体的堆场共3000m3，位于厂区的中部，搅拌楼的北侧，钢结构，三面围挡，顶部加盖厂棚，地面水泥硬化，堆场高不超过3m，周边设有排水沟，顶部设有喷雾装置。 | 堆场整合为一个，位置变更，面积增大 |
|  | 砂石堆场二 | 建设面积472.5m2位于厂区内西南部，用于混凝土生产线砂石原料的堆放。钢结构，三面围挡，顶部加盖厂棚，地面硬化，堆场堆高不超过 3m，周边设置导排水沟 |  |  |
|  | 砂石堆场三 | 建设面积60m2，位于厂区内西部，用于水稳砂生产线原料的堆放。 钢结构，三面围挡，顶部加盖厂棚，地面硬化， 堆场堆高不超过 3m ，周边设置导排水沟 |  |  |
|  | 筒仓 | 设有2条混凝土生产线，每条混凝土生产线分别设置水泥筒仓2 个、矿粉筒仓 1 个、粉煤灰筒仓 1 个、膨胀剂筒仓1个，水稳砂生产线设置水泥筒仓1个，均为100t/个 | 设有2条混凝土生产线，每条混凝土生产线分别设置水泥筒仓2 个、矿粉筒仓 1 个、粉煤灰筒仓 1 个、膨胀剂筒仓1个，水稳砂生产线设置水泥筒仓1个，均为100t/个 | 否 |
|  | 外加剂罐 | 外加剂罐 4 个，10t/个 | 外加剂罐5个，4个10t，1个5t | 增加一个外加剂罐 |
| 公用工程 | 供水 | 接市政供水系统， 由自来水供应项目生活用水 | 接市政供水系统， 由自来水供应项目生活用水 | 否 |
|  | 供电 | 由区域供电管网接入 | 由区域供电管网接入 | 否 |
|  | 排水 | 采用雨污分流，初期雨水由截水沟引入初期雨水收集池后回用于生产；生产废水经隔油、废水处理系统处理后回用不外排 | 初期雨水经雨水沟引入车辆冲洗平台旁的沉淀池，沉淀后回用于车辆冲洗；生产废水经废水处理系统处理后回用不外排 | 车辆冲洗平台旁的沉淀池兼做初期雨水收集池 |
| 环保工程 | 废水 | 项目设置隔油池、生产废水处理系统 (砂石分离机+三级沉淀池+清水池) 。生产废水经收集由废水处理系统处理后回用于生产不外排；初期雨水经收集后进入雨水收集 池，回用于生产； | 项目设置生产废水处理系统 (砂石分离机+搅拌池+沉淀池+细砂分离机+清水池) 。生产废水经收集由废水处理系统处理后回用于生产不外排；初期雨水经收集后进入雨水收集池，回用于车辆冲洗； | 厂内不设隔油池，新增搅拌池以及细砂分离机 |
|  |  | 生活污水经化粪池预处理后定期作农肥。 | 生活污水经化粪池（8m3）预处理后定期作农肥。 | 否 |
|  | 废气 | ①筒仓粉尘上方设置袋式除尘器；搅拌主机上方设置袋式除尘器；搅拌主楼除进出口外，全密闭；原料堆场四周设三面围挡顶部加盖厂棚，对堆场表面定时进行喷雾抑尘作业，以控制漫撒及无组织排放粉尘；砂石料传送使用密闭式传送带； ②厂区地面硬化，厂区道路定期清理，旱季时洒水抑尘、保持路面清洁和相对湿度； ③在进出口设置全自动洗车池，对进出车辆进行冲洗，对车辆进行加盖防尘处理。 | ①厂内筒仓粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；搅拌主机上方设置袋式除尘器，通过除尘器除尘后达标排放；搅拌主楼除进出口外，全密闭；原料堆场位于封闭式厂房中，且在砂石堆场上方设置了喷雾除尘装置；砂石料传送采用密闭式传送带。 ②厂区地面全部采取水泥硬化，厂内另设有洒水车一辆，道路定期清理，洒水抑尘，由此可进一步减少扬尘污染； ③厂区进口设置洗车平台，对进出车辆进行外部轮胎进行冲洗，进出车辆全部采用篷布遮盖，减少无组织废气的产生。 | 否 |
|  | 噪声 | 基础减震，厂房隔声等 | 本项目通过选用低噪声设备，高噪声设备远离环境敏感点设置，同时采取减震、隔声墙、距离衰弱等措施，以确保厂界噪声能达标排放。 | 否 |
|  | 固废 | 分类收集、妥善处置，固废间 5m2 | 厂内已设置生活垃圾收集桶、一般固废暂存区和危废暂存间 | 新增危废暂存间（20m2） |

##### 从上表可知，本项目一期工程实际建设情况与环评报告表中所要求的建设内容基本一致。部分区域的建设面积或有所变更 (实验室面积减少，砂石堆场面积增大、增加一个5t外加剂罐、车辆冲洗平台旁的沉淀池兼做初期雨水收集池、厂内不设隔油池，新增搅拌池以及细砂分离机、新增危废暂存间)。但不影响项目一期工程实际产能，不属于重大变更，将在第3.6节进行详细分析。

- 本项目一期工程主要生产设备有以下几种：

- 表3-4 一期工程主要仪器设备一览表

| 序号 | 名称 |  |  | 环评设计数量（台） | 实际建设情况 （台） | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土生产线 | 配料站 | 储料仓 | 10 | 12 | 25m3 |
| 2 |  |  | 计量斗 | 10 | 12 | 2.5m3 |
| 3 |  |  | 称重传感器 | 15 | 20 | 2000kg |
| 4 |  |  | 气缸 | 15 | 12 | 缸径：100mm |
| 5 |  |  | 振动器 | 15 | 12 | / |
| 6 |  |  | 平皮带 | 1 | 4 | 1000mm |
| 7 |  |  | 传动装置 | 1 | 4 | 11kw |
| 8 |  | 斜皮带机 | 机架 | 1 | 2 | 双走道 |
| 9 |  |  | 输送带 | 1 | 2 | 1000mm |
| 10 |  |  | 传动装置 | 1 | 2 | 45kw |
| 11 |  |  | 脱辊 | 1（套） | 2（套） | 108×1000mm |
| 12 |  | 主机 | 搅拌机 | 1 | 2 | 公称容积：3m3 |
| 13 |  | 搅拌主楼 | 主体结构 | 1 套 | 2（套） | / |
| 14 |  |  | 除尘装置 | 1 | 8 | 脉冲反吹除尘器 |
| 15 |  | 螺旋机 | 螺旋输送机 | 2 | 8 | φ273mm |
| 16 |  |  | 螺旋输送机 | 2 | 8 | φ273mm |
| 17 |  | 废水处理系统 | 砂石分离机 | 1 | 1 | / |

##### 从上表可得知，本项目一期工程实际生产设备数量与环评中设计数量基本一致。

##### 3、本项目一期工程设计生产规模及实际产能：本项目设置两条混凝土生产线单条生产线理论生产能力180m3/h的混凝土生产线。

##### 本项目一期工程厂内的实际生产能力如下。

表3-5 本项目一期工程产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C30- C60商品混凝土 | 50万m3/a | 50万m3/a |

3.3主要原辅材料及理化性质

##### 1、本项目一期工程的主要原辅材料及其理化性质详见下表：

##### 本项目一期工程所使用的原辅材料包括碎石、砂子、水泥等。该类原辅料无特殊性质，在此不多作介绍。项目一期工程所使用的添加剂的理化性质详见下表。

- 表3-8  主要原辅材料及理化性质

| 序号 | 名称 | 主要理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外加剂 | 为一种高效减水剂，成分主要为聚羧酸，棕黄色粉末，粒径约为 80μm，分 散粒≥95% ，pH 值为 7-9 ，硫酸盐含量≤5% ，易溶于水、耐酸、盐水和硬水， 绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。其广泛应用于公 路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。对水泥有强烈分散作用，能大大提 高水泥拌合物的流动性和混凝土坍落度，同时大幅度降低用水量，显著改善混 凝土工作性。聚羧酸系高效减水剂是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于 一身的具有优良性能的系列减水剂。 |
| 2 | 粉煤灰 | 是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固 体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。在混凝土中掺加粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料；减少了用 水量；改善了混凝土拌和物的和易性；增强混凝土的可泵性；减少了混凝土的 徐变；减少水化热、热能膨胀性；提高混凝土抗渗能力；增加混凝土的修饰性。 |
| 3 | 膨胀剂 | 属硫铝酸钙型混凝土膨胀剂，不含钠盐，不会引起混凝土碱骨料反应。而 耐久性良好，膨胀性能稳定，强度持续上升。普通混凝土由于收缩开裂，往往 发生渗漏，降低了它的使用功能和耐久性。在水泥中内掺 8%—12%的膨胀剂， 可拌制成补偿收缩混凝土，大大提高了混凝土结构的抗裂防水能力。可取消外 防水作业，延长后浇缝间距，防止大体积混凝土和高强混凝土温差裂缝的出现。 |
| 4 | 矿粉 | 主要成分为石粉，无毒无害，作为矿粉掺和料在混凝土中使用，能明显增 强混凝土耐久性，大大提高混凝土后期的强度增长。矿粉实际是粒化高炉矿渣 粉的简称。 以粒化高炉矿渣为主要原料，可掺加少量石膏磨制成一定细度的粉 体，称作粒化高炉矿渣粉，简称矿渣粉，矿粉的主要成分有氧化钙、二氧化硅、 三氧化二铝、氧化镁， 占 95%以上。混凝土中掺入适量矿粉，可改善混凝土流 动度，降低水泥水化热，提高混凝土抗渗能力，进后期强度、改善混凝土的内 部结构，提高抗渗和抗腐蚀能力。混凝土掺入磨细矿粉后能延缓胶凝材料的水 化速度，使混凝土的凝结时间延长，这一性质对高温季节混凝土的输送和施工有利。 |

- 2、本项目一期工程主要原辅材料消耗情况见表3-9。

- 表3-9 本项目一期工程项目原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 用量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评阶段 | 实际情况 |  |
| 1 | 砂子 | 322093t/a | 312429t/a | 混凝土生产线 |
| 2 | 碎石 | 632686t/a | 562781t/a |  |
| 3 | 水泥 | 114990t/a | 102039t/a |  |
| 4 | 粉煤灰 | 29897t/a | 23759t/a |  |
| 5 | 矿粉 | 34497t/a | 32839t/a |  |
| 6 | 外加剂 | 8110t/a | 7567t/a |  |
| 7 | 膨胀剂 | 8110t/a | 7567t/a |  |

3.4给、排水情况

1、给水

本项目一期工程给水主要来自自来水。本项目一期工程用水主要分为生产用水和生活用水。生产用水为生产过程中车辆冲洗用水、搅拌工艺生产用水、道路洒水降尘用水、地面冲洗水、搅拌机清洗用水、堆场喷雾系统用水、混凝土运输车辆储罐清洗用水等。

各用水点年均用水量详见下表。

#### 表3-10 一期工程生产用水量及排水统计表

| - 序号 | - 用水名称 | - 日均取水量（t） | - 日均用水量（t） | - 日均废水产生量（t） | - 日均回用水量（t） | - 日均排水量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 车辆冲洗用水 | - 7.6 | - 7.6 | - 6.5 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - 搅拌工艺生产用水 | - 96.014 | - 122.6 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3 | - 道路洒水降尘用水 | - 0.3 | - 0.3 | - 0.1 | - 0.1 | - 0 |
| - 4 | - 地面冲洗水 | - 1.2 | - 1.2 | - 0.98 | - 0.98 | - 0 |
| - 5 | - 搅拌机清洗用水 | - 9.2 | - 9.2 | - 8 | - 8 | - 0 |
| - 6 | - 堆场喷雾系统用水 | - 0.5 | - 0.5 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 7 | - 混凝土运输车辆储罐清洗用水 | - 55.8 | - 55.8 | - 54 | - 54 | - 0 |
| - 8 | - 生活污水 | - 0.76 | - 0.76 | - 0.65 | - 0.65 | - 0 |
| - 7 | - 合计 | - 171.374 | - 197.96 | - 70.23 | - 63.73 | - 0 |

综上所述，本项目一期工程生产线的日均用水量约为197.96t/d，年均用水量约为59388t/a；由于本项目一期工程部分废水经沉淀后回用于生产，因此每日新鲜水的取水量为171.374t/d，年均取水量约为51412.2t/a。

2、排水

生产用水中：物料混合搅拌用水全部混入产品中，因此无废水产生并外排。设备清洗废水、生产区地面冲洗废水、车辆清搅拌釜清洗废水等则经收集后进行沉淀处理，沉淀后回用于生产，不外排；其废水产生量以耗水量的90%计。

抑尘用水多数以喷雾装置或洒水车进行喷洒，少数采用人工喷洒，喷洒水量以实际情况为主。抑尘水结合空气中的扬尘后体重增加落地，从而无积水汇集，且多数已蒸发计，同样无废水产生并外排。

生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

即，本项目一期工程外排水量约为0t/a。

3.5生产工艺及产排污节点

本项目一期工程生产工艺流程及产排污点见下图。

- 图3-1  混凝土工艺流程及产排污节点图

主要生产工序介绍：

商品混凝土生产原料主要为碎石、砂、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等。本 项目一期工程所有生产工序为物理过程，系统流程分为 4 个阶段：配料、投料、搅拌和卸 料。

①原材料购进：砂石骨料通过汽车运输进入厂内，然后在砂石料场进口通过 地漏、传送带传送进入各个分区；水泥、矿粉等粉料通过罐车运输，负压作用送 入原料筒仓；外加剂通过罐车运输，泵入外加剂罐。在砂石料进料场各分区会产 生扬尘，水泥等粉料入罐密闭操作，不会有粉料散落，不产生粉尘，但由于粉料 入罐，粉体扰动，罐体内气体排出，粉尘通过呼吸口排出。②配料入搅拌机：各种骨料 (碎石、砂子) 以铲车输送方式送入位于砂石料 场内的料斗后，进行重量配料密闭传送带输送进入搅拌主机；与此同时，将粉料(矿粉、水泥) 通过螺旋输送机送入粉料秤，进行重量配料；外加剂在外加剂储存箱中搅拌均匀后，由耐腐蚀的不锈钢磁力泵输送，外加剂秤进行称量；将上述骨料、粉料和外加剂中加入适量的水进行配料，配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质。在砂石料入斗和传送过程中产生粉尘，由于使用密闭传送带运输，不会有粉尘扩散，粉尘主要产生在砂石料场内。原料筒仓内由于粉体扰动，罐体内气体扰动，粉尘通过呼吸口排出。

③混凝土搅拌：混凝土的搅拌按步骤进行投料，首先按照施工配比要求投加 粉料，搅拌均匀，然后加入定量的水，搅拌均匀，然后再按照施工配比要求加入 骨料，充分搅拌混匀后，再加入定量的外加剂，然后在搅拌机内进行搅拌， 自全 部原料投入后总搅拌时间不宜小于 2 分钟，也不宜大于 3 分钟。在粉料进料及搅 拌过程中会产生粉尘，粉尘通过呼吸口排出。

④装车外运：混凝土经出料口出料，经搅拌车外运至建筑工地。

⑤清洗：每天在生产完成后对使用清水对搅拌机进行清洗，在车辆进出时会 对车辆进行清洗，该过程中会产生清洗废水。当清洗不及时，混凝土干化附着， 通过人工刀搓，该过程产生废混凝土。

项目一期工程设置的实验室主要是检验原料和产品的物理特性及质量，无化学反应。实验室无废气，废水及废液的产生。

3.6项目一期工程变动情况

本项目一期工程主要建设及变动情况如下表所示。

表3-12建设项目一期工程变动情况一览表

| 序号 | 类别 | 环评要求的项目规模及工艺 | 一期工程实际建设情况 | 变动情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 新建 | 新建 | 无 | 否 |
| 2 | 地点 | 祁阳市白水镇石龙村三组 | 祁阳市白水镇石龙村三组 | 无 | 否 |
| 3 | 规模 | 年产50 万立方米混凝土、6万吨水泥稳定砂 | 年产50 万立方米混凝土 | - 无 | 否 |
| 4 | 产品及产量 | 生产商品 C30-60混凝土，产能为50万m3/a 、水泥稳定砂，产能为6万吨t/a | 生产商品 C30-60混凝土，产能为50万m3/a | 无 | 否 |
| 5 | 工艺 | 详见3.5章节 | 详见3.5章节 | 无 | 否 |
| 6 | 废气污染防治措施 | 落实废气污染防治措施。加强大气污染防治管理,强化设备、管道、传输系统的密闭性以及废气收集处理措施,采取有效措施降低物料运输、装卸、生产过程中的粉尘。产尘工序布设收集装置和除尘设施。 硬化厂区场地及进出道路,并定期洒水清扫。对运输车辆采取控制装卸高度、加盖遮挡物等措施。商品混凝土搅拌楼、水泥稳定砂搅拌楼分别采用封闭式结构,密闭物料输送设施。原料堆场设置三面围挡、遮雨棚、喷淋设施,禁止物料露天堆放。商品混凝土生产线、水泥稳定砂生产线, 各筒仓储料、输送、计量、投料等工序产生的粉尘废气经除尘处理后, 达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 1水泥制品中水泥仓及其它通风设备颗粒物浓度限值排放标准。沙石装卸和上料等工序产生的粉尘废气经喷淋除尘处理后,达到《大气污染物综含排放标准》 (GB16297-1996） 表 2中排放限值要求。厂界废气污染物无组织排放达 到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表 2中无组织排放监控 浓度限值,确保满足周边环境空气质量标准相关要求。 | ①搅拌区设置于封闭区域范围内，且本项目搅拌楼的搅拌设备和配套的控制系统均为最新的设备；搅拌设备全采用密封接口，设备连接紧密无明显出尘口。厂内筒仓粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；搅拌主机上方设置袋式除尘器，通过除尘器除尘后达标排放；因此通过新设备，配合封闭式搅拌楼，可有效减少搅拌粉尘的产生,处理后可满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 1水泥制品中限制； ②进料口设置钢结构厂棚+三面围挡措施，并在厂内设有洒水车一台，进料时粉尘通过洒水抑尘处理可有效达到抑尘效果； ③本生产线采用皮带运输，其运输皮带上方全部加装封闭罩，运输廊道全密闭可有效减少运输过程所产生的粉尘无组织逸散。 ④原料堆场采用钢结构厂棚+三面围挡+设有顶棚的措施，并设置喷雾降尘装置，在进行物料装卸时对其进行降尘处理。 ⑤厂内粉料筒仓内部均设有除尘装置，筒仓粉尘通过除尘装置处理后于仓顶排放。 ⑥厂内道路已采用水泥硬化，预料运输车辆采用篷布遮盖，且厂内设有洗车平台一个，定期对场内进行喷雾降尘和道路洒扫，减少运输扬尘对周边环境的不良影响。 | - 无 | 否 |
| 7 | 废水污染防治措施 | 落实废水污染防治措施。项目区域 内实行雨污分流,落实污水 防治措施。厂区设置车辆冲洗平台、废水沉淀池、防污截流沟,并对其各污水防治设施采取防渗、防漏处理,避免对地下水环境和土壤环境造成污染。初期雨水经雨水收集池沉淀处理后,用 于生产及厂区洒水降尘。 生产设备冲洗废水、车辆冲洗废水、作业区冲洗废水、降尘废水等经收集后,（车辆冲洗废水经隔油池预处理）通过“砂石分离系统+沉淀 ”处理回用于生产和厂区降尘,不外排。生活污水经化粪池处理后用于厂区周边绿植浇灌。加强保护区域内 自然水体,厂 区外排废水污染物达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中排放浓度限值要求。 | ①项目厂区初期雨水经雨水沟引入车辆冲洗平台旁的沉淀池，有效容积约10m3，沉淀后回用于车辆冲洗，不外排； ②厂内各个水池均采用砖砌、水泥硬化来进行防渗处理； ③生产设备冲洗废水、车辆冲洗废水、作业区冲洗废水、降尘废水等经收集后，先由项目南侧的砂石分离器处理后，废水进入搅拌池中进行搅拌处理，废水经搅拌池处理后进入沉淀池沉淀，上层清液进入清水池，下层沉泥再通过细砂分离机进一步把砂石分离出来，后排至清水池，回用于生产，不外排 ④生活污水经化粪池处理后用作厂区绿化浇灌，不外排。 | 1、生产废水的处置 环评设计：（车辆冲洗废水经隔油池预处理）通过“砂石分离系统+沉淀 ”处理回用于生产和厂区降尘,不外排。 实际情况：因本项目车辆冲洗废水中含油量较少，经车辆冲洗平台沉淀池处理后的清洗废水，仍可回收利用于车辆冲洗。车辆洗废水虽然处理方式未能与环评要求一致，但其最终去向不变，仍为不外排，满足环评要求。该项变更并未导致厂内污染物排放总量增加，满足项目实际生产需求，因此，不属于重大变更。 | 否 |
| 8 | 固废污染防治措施 | 落实固体废物管理措施。按照分类收集和综合利用原则妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。—般固废综合回收利用，厂内暂存时按照《—般工业固体废 物贮存和填埋污染控制标准 》(GB18599-2020)要求管理。设备维护、保养产生的废矿物油等危险废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定,按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求规范贮存、转移和处置。生活垃圾纳入城乡环卫—体化系统处置。 | 本项目设有固废暂存间，位于厂区的南部，所产生的一般工业固废如粉尘、分离机分离的砂石，沉淀池中的沉泥等将回用于生产；设备维护、保养产生的废矿物油量较少，企业内部能够用来作为设备润滑，厂区内部设置危废暂存间，废油桶交由第三方有资质公司进行处理；生活垃圾则交由当地环卫部门清运处置。 | - 1、废矿物油的处置 - 环评设计：设备维护、保养产生的废矿物油等按照国家危废标准与技术规范要求管理，危险废物应严格执行转移联单制度并及时交有资质的单位处置。 - 实际情况：由于本项目设备维护、保养产生的废矿物油量较少，企业内部能够用来作为设备润滑，厂区内部设置危废暂存间，废油桶交由第三方有资质公司进行处理，因此该项变更不为重大变更。 | 否 |
| 9 | 噪声污染防治措施 | 落实噪声污染防治措施。对产噪设备及场区环境进行降噪处理。项目场界周边种植树木吸尘降噪。优化平面布局,优选低噪声设备。合 理安排作业时间。做好高噪声设备的减振、隔声等降噪措施。噪声经有效衰减和控制后,厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表 1中2类标准 (北厂界达到4类标准),确保满足周边声环境质量标准相关要求。 | 本项目通过合理布局，高噪声设备设置于远离环境敏感点的位置，选用低噪声设备，通过设置隔声墙、减震等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，避免对周围环境和居民造成不良影响。 | 无 | 否 |

根据《关于印发<污染影响类建设项目>重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目一期工程无重大变更。

- 环境保护设施

4.1污染物治理设施

### 4.1.1废水污染源分析及治理措施

本项目一期工程产生的废水主要为搅拌机清洗用水、混凝土运输车辆储罐清洗用水、混凝土作业区地面冲洗水、运输车辆车身冲洗用水、生活污水以及初期雨水。不同的废水其处理方式详见下表。

表4-1废水排放及环保措施一览表

| 污水类型 | 来源 | 要求治理措施 | 现状治理措施 | 排放方式 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 厂内 | 生活污水经化粪池收集后定期用作农肥 | 生活废水经化粪池处理后，用于绿化浇灌 | 不外排 | 已落实 |
| 混凝土作业区地面冲洗水 | 生产区 | 生产废水（冲洗废水）通过“砂石分离+压滤+沉淀”处理后作生产性用水进行回用，不外排 | 搅拌系统、混凝土运输车辆储罐清洗用水及地面清洗废水经排水沟收集后，先由项目南侧的砂石分离器处理后，废水进入搅拌池中进行搅拌处理，废水经搅拌池处理后进入沉淀池沉淀，上层清液进入清水池，下层沉泥再通过细砂分离机进一步把砂石分离出来，后排至清水池，回用于生产，不外排； | 不外排 | 已落实 |
| 搅拌机清洗废水 | 生产区 |  |  | 不外排 | 已落实 |
| 混凝土运输车辆储罐清洗用 水 | 生产区 |  |  | 不外排 | 已落实 |
| 运输车辆车身冲洗用水 | 生产区 | 生产废水通过隔油池沉淀后回用 | 车辆冲洗废水含油量较少，更多的是砂石以及混凝土残渣，因此通过水沟流至车辆废水沉淀池沉淀后的清水回用于车辆冲洗 | 不外排 | 基本落实 |
| - 初期雨水 | 初雨池 | 初期雨水经收集沉淀后回用于生产 | 初期雨水经收集后排入车辆废水沉淀池（兼作初期雨水池）沉淀后回用于车辆冲洗 | 不外排 | 已落实 |

一、生活废水处理可行性分析

本项目一期工程生活废水主要员工办公废水和少量食堂用水等，该类废水中污染因子成分较为简单，主要为化学需氧量、氨氮、悬浮物等，经厂内化粪池处理后用作周边农肥，不外排。

由于生活废水最终处理去向为用作农肥，在不外排的前提下，采用化粪池对厂内生活废水进行处理，处理后的生活废水其水质可满足周边农户的肥田需求，用作农肥可肥沃土壤，利于植被生长。项目一期工程西侧为大片农田，南侧有山林树木，完全可满足项目浇灌需求。

项目一期工程内化粪池位于项目厂区南侧，采用砖砌结构、水泥硬化，其有效容积约8m3（长1.5m、宽1.5m、深3.5m）。本项目一期工程劳动定员约为20人，厂内产生的生活废水量约195m3/a (0.65m3/d）。厂内化粪池的大小及处理效率完全可满足需求。

综上，项目一期工程化粪池在满足厂内废水处理大小（有效容积大于日生活废水产生量）及处理效率需求（处理后的水质可满足周边农户的肥田需求）的前提下，且周边存在有大量农田、绿林、绿化植被废水可消纳土地及去向。即，生活废水经化粪池处理后用周边农肥或厂内绿化是可行的，基本不会对周边环境造成较大影响。

- 二、生产废水

本项目一期工程主要生产废水为搅拌工艺生产用水、道路洒水降尘用水、地面冲洗水、搅拌机清洗用水、堆场喷雾系统用水、混凝土运输车辆储罐清洗用水等。此类废水中污染物主要为SS。废水的产生量约69.58t/d，通过对其进行“砂石分离+沉淀+搅拌+细砂分离+清水”等处理后，回用于生产，不外排。

生产废水的处理工艺流程如下图所示：

清水池

搅拌池

沉淀池

砂石分离机

生产废水

沉泥

细砂分离机

砂石回用

回用于混凝土搅拌和罐车清洗

沉泥外售

砂石回用

图4-1废水处理工艺流程

项目一期工程厂内设有洗车平台一个，冲洗废水经过沟渠流至车辆冲洗平台的沉淀池（斜坡式收集池，长4m，宽2m，高1.5m，总容积12m3）中，沉淀后回用于车辆冲洗；

生产废水通过沟渠自砂石分离机流至搅拌池有效容积约为8m3，（长约2m、宽约2m、深约2m），经搅拌池处理后流入沉淀池中，沉淀池为斜坡型池体,（该沉淀池已经进行水泥硬化，斜坡池体有效容积约为16m3，长约4m、宽约2m、深约2m。经沉淀池处理后通过细砂分离机，上层清液进入清水池，下层沉泥再通过细砂分离机进一步把砂石分离出来，后排至清水池24m3，（长约4m、宽约3m、深约2m），清水池中尾水待需要时则回用于生产，不外排。

项目一期工程的单个池体的池容虽不高，但由于各个池体配合得当，废水处理效果尚佳，且配套的清水池可满足一定时间内的尾水暂存需求。因此本项目一期工程该套废水处理系统可满足厂内现有生产废水的处理需求。

同时，因本项目一期工程生产用水（如生产过程中搅拌工艺生产用水、道路洒水降尘用水、地面冲洗水、搅拌机清洗用水、堆场喷雾系统用水、混凝土运输车辆储罐清洗用水等）对水质要求不高，废水经沉淀后，其水质满足项目一期工程用水的需求。因此，项目一期工程所产生的废水经砂石分离+搅拌池+沉淀池+细砂分离机+清水池处理后回用于生产是可行的。

综上，本项目一期工程废水经合理处置后回用于生产，在确保废水不外排的基础上，对周边水环境影响较小。

三、雨水收集

项目一期工程厂区内暂未设雨水收集池，初期雨水沿雨水沟排至厂区东侧车辆冲洗平台旁的沉淀池（兼做初期雨水收集池，有效容积12m3，该池体为斜坡型，有效容积仅为估算值，长4m，宽2m，深约1.5m）进行沉淀，后回用于车辆冲洗。初期雨水池满足厂内实际需求的基础上，基本满足环评要求。

四、废水排污口

本项目一期工程无废水外排，因此无需设置废水排口相关标志。

### 4.1.2废气污染源分析及治理措施

本项目一期工程运营期大气污染物主要为搅拌混合粉尘、 筒仓粉尘、运输车辆扬尘、装卸扬尘以及砂石堆场粉尘等。

表4-4废气排放及环保措施一览表

| 污染物 | 排放方式 | 要求治理措施 | 现状治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筒仓粉尘 | 无组织排放 | 搅拌楼采用封闭式结构，密闭物料输送设施。筒仓储料、输送、计量、投料等工序产生的粉尘通过除尘处理后，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的相关排放要求。 | 厂内筒仓粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；搅拌主机上方设置袋式除尘器，通过除尘器除尘后达标排放； | 已落实 |
| 搅拌混合粉尘 | 无组织排放 |  | 搅拌区设置于封闭区域范围内，且本项目一期工程的搅拌设备全采用密封接口，设备连接紧密无明显出尘口。因此通过新的设备，配合封闭式搅拌楼，可有效减少搅拌粉尘的产生；投料口设置有钢结构顶棚+三面围挡，投料时采用洒水抑尘的方式降低投料粉尘； | 已落实 |
| 原料装卸粉尘 | 无组织排放 | 原料堆场、装卸处设置三面围挡、遮雨棚、喷淋设施，原材料禁止露天堆放。 | 原料堆场设置了钢结构顶棚及三面围挡，同时采用喷雾降尘的方式来降低堆场扬尘； | 已落实 |
| 原料堆场扬尘 | 无组织排放 |  |  |  |
| 物料运输扬尘 | 无组织排放 | 厂区进口处设置洗车台，厂区场地及进出道路硬化处理并定期洒水降尘。运有物料的车辆应采用棚布遮盖，定期人工清扫，通过洒水喷淋处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放要求。 | 本生产线采用皮带运输，其运输皮带上方全部加装封闭罩，运输廊道密闭以减少运输过程所产生的粉尘无组织逸散；同时采取喷雾降尘、加强厂区洒扫等方式来降低运输扬尘；厂内道路已采用水泥硬化，物料运输途中采用篷布遮盖；卸料过程产生的粉尘通过洒水车等喷雾方式降尘。 | 已落实 |

一、生产区扬尘

本项目一期工程搅拌区采用全封闭式，搅拌区设置于封闭区域范围内，且本项目一期工程的搅拌设备全采用密封接口，设备连接紧密无明显出尘口。因此通过新的设备，配合封闭式搅拌楼，可有效减少搅拌粉尘的产生。

筒仓废气主要污染因子为颗粒物。筒仓废气经筒仓内自带的除尘器处理后于仓顶有组织排放。粉料筒仓自带的布袋除尘器位于粉料筒仓的仓顶。一个粉料筒仓顶部设置一个除尘器。

进料口则通过设置钢结构顶棚+三面围挡，投料时采用洒水抑尘的方式降低投料粉尘；

由于搅拌楼密闭，同时生产过程为湿法作业（加水搅拌）。在此基础上，通过采取各类抑尘措施后基本可确保厂界扬尘的无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表1中相应排放标准。

二、堆场扬尘

本项目一期工程设有原料堆场1个（3000m3），该堆场已搭建钢结构顶棚和三面围挡，同时采取地面硬化、喷雾抑尘等方式，在一定程度上可减缓扬尘污染。基本确保厂界扬尘的无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表1中相应排放标准。

### 4.1.3噪声污染源分析及治理措施

本项目一期工程运营期噪声主要为装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、空压机、物料传 输装置生产过程中生产的噪声等，以上工序在机器运转过程中能产生较强的机械噪声和撞击噪声，其声强度在75~85 dB(A)左右

表4-3  项目一期工程主要噪声源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 声源位置 | 噪声源强dB（A） | 治理措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地仓配料站 | 生产区 | 80~85 | 合理布局、选用低噪声设备、隔声减震、距离衰弱等措施 | 已落实 |
| 2 | 水平皮带机 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 4 | 斜皮带机 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 5 | 搅拌主机 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 6 | 水泥计量 | 生产区 | 70~75 |  |  |
| 7 | 掺合料计量 | 生产区 | 70~75 |  |  |
| 8 | 水计量系统 | 生产区 | 70~75 |  |  |
| 9 | 外加剂计量系统 | 生产区 | 70~75 |  |  |
| 10 | 气路系统 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 11 | 搅拌主楼 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 12 | 骨料待料斗 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 13 | 主楼除尘系统 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 14 | 卸料斗 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 15 | 粉料罐配套件 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 16 | 螺旋机 | 生产区 | 80~85 |  |  |
| 17 | 运输车辆 | 厂区内 | 75~80 |  |  |

通过合理布局，使高噪声设备远离环境敏感点，同时采取选用低噪声设备、距离衰弱等措施，对厂区内的设备噪声进行降噪处理，来减缓噪声对周边环境的影响。

### 4.1.4固体废物污染源分析及治理措施

项目一期工程营运过程产生的固体废物主要为分离的砂石、混凝土残料、除尘器收集的粉尘、 沉泥以及生活垃圾等。

不同的固体废物其处置去向不同，详见下表。

表4-4固废产生及处理措施一览表

| 固废名称 | 产生点 | 属性 | 产生量 | 处理方式 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分离的砂石 | 砂石分离 系统 | 一般工业固废 | 48.4t/a | 回用于生产 | 已落实 |
| 混凝土残料 | / | 一般工业固废 |  |  | 已落实 |
| 除尘器收集的粉尘 | 废气治理 | 一般工业固废 | 301.59t/a | 回用于生产 | 已落实 |
| 沉泥 | 废水治理 | 一般工业固废 | 47.81t/a | 回用于生产 | 已落实 |
| 生活垃圾 | 日常生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 由环卫部门清运 | 已落实 |

1、废矿物油的处置

本项目一期工程废机油（废物类别HW08，废物代码900-214-08），由于产生的量并不大，厂区所有设备均为最新设备，设备维护、保养产生的废矿物油量较少，企业内部能够用来作为设备润滑，厂区内部设置危废暂存间，废油桶交由第三方有资质公司进行处理。

2、危险废物暂存间

厂内目前设有危险废物暂存间一间，位于厂区东侧，有效面积约为20m3。但厂内危险废物暂存间的管理尚不规范，未进行双锁管理，为确保危废产生时可得到安全合理暂存，建议企业加强危险废物暂存间的管理。

厂内危险废物暂存间的地面采用坚固、防渗的建筑材料进行建设，同时加强了内部防渗、防流失的管理，在门口粘贴相关标志标牌，且为独立密闭空间。建设单位已安排专人对此进行管理，并且建议建设单位制定相关的危险废物管理制度并上墙展示。暂存的危险废物盛装包装袋上均应贴有基本信息，信息记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等。危废间采用全封闭无缝隙的门，门锁采用双人双锁管理等。

### 4.1.5主要设备相关参数

本项目一期工程主要环保设施相关技术参数详见下表4-5。

表4-5 环保设施技术参数一览表

| 沉淀池 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 位置 | 规格 |
| 3个 | 项目东南侧 | 已进行水泥硬化，有效容积约为48m3 |
| 搅拌池 |  |  |
| 数量 | 位置 | 规格 |
| 2个 | 项目东南侧 | 有效容积均约为16m3 |
| 清水池 |  |  |
| 数量 | 位置 | 规格 |
| 1个 | 搅拌楼内 | 已进行水泥硬化，有效容积约为24m3 |
| 初期雨水池 |  |  |
| 数量 | 位置 | 规格 |
| 1个 | 项目厂区东侧 | 有效容积约为12m3 |
| 砂石分离机 |  |  |
| 数量 | 位置 | 备注 |
| 1台 | 项目东南侧 | 用于废水处理前，对废水中的砂石进行分离 |
| 细砂分离机 |  |  |
| 数量 | 位置 | 备注 |
| 1台 | 项目南侧 | 用于废水处理后，对废水中的砂石再次进行分离 |
| 化粪池 |  |  |
| 数量 | 位置 | 备注 |
| 1个 | 项目南侧 | 有效容积均约为8m3 |

本项目一期工程各类环保设施现状检查照片详见附图6。

4.2其他环保设施

### 4.2.1环境风险防范措施

为确保整个厂区的稳定正常运行，预防各类突发事件，建设单位正策划进行《突发环境事件应急预案》的编写工作，待编写文件完成后将送至永州市生态环境局祁阳分局进行备案。待编写工作完成后，需按照应急预案备案稿中的相关要求，做好突发环境事件应急准备：应急事故卡上墙、厂内应急物资备齐、应急人员名单落实到位等，并定期进行突发环境事故应急演练。

本项目属二类用地，项目符合相关用地规划，对周围生态环境影响较小。并且，在环境防护距离内无新建医院、学校、居民区等环境敏感点及食品、药品等对环境要求高的企业。

### 4.2.2卫生防护距离

依据本项目环评报告表中，关于卫生防护距离的计算：本项目一期工程不设置卫生防护距离。

### 4.2.3其他设施

本项目一期工程厂区外围种植花草、树木，进行了绿化。

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目从立项到试运行各阶段执行了建设项目环境保护法律、法规、规章制度；环境保护审批手续齐全。工程按照环评及批复的要

求配置了必要的环保设施，环境保护设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，严格执行了“三同时”制度。

#### 表4-5  项目一期工程环保投资一览表

| 环保项目 | 已建成环保设备及设施 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污染来源 | 主要设施 |  |
| 废水污染治理 | 雨污分流 | 雨水沟、初期雨水池1个 | 5 |
|  | 生产废水 | 砂石分离机1台、沉淀池1个、搅拌池4个，细砂分离机1台、清水池1个 | 10 |
|  | 生活废水 | 化粪池 | 5 |
| 大气污染治理 | 粉尘 | 搅拌主机上方设置袋式除尘器；搅拌主楼除进出口外，全密闭； | 10 |
|  |  | 原料堆场四周设三面围挡顶部加盖厂棚，设喷雾降尘装置 | 10 |
|  |  | 砂石料传送使用密闭式传送带 | 5 |
|  |  | 筒仓粉尘上方设置袋式除尘器 | 5 |
|  |  | 地面硬化、运输廊道密闭 | 10 |
| 噪声控制 | 噪声 | 隔声、减震、降噪 | 5 |
| 固体废物治理 | 一般工业固废 | 一般固废堆场、危废暂存间 | 5 |
| 合计 |  |  | 70 |

- 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

表5-1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

| 建设项目环评报告表的主要结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业政策符合性分析 | 祁阳市振创新型建材有限公司建设的“年产50万立方米混凝土项目建设项目”，该项目属于《产业结构调整指导目录 (2019 年本) 》 (2021 年修改) “第一类鼓励类”中“十二、建材- 13 、轻质高强混凝土”项目，属于允许类项目，且项目不属于国土资源部国家发展和改革委员会《限制用 地项目目录 (2012 年本) 》和《禁止用地项目目录 (2012 年本) 》中限制用地和禁止用地的项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 |  |
| 2 | 选址合理性分析 | 本项目位于祁阳市白水镇石龙村三组，建设用地为工矿用地，根据祁阳市白水镇人民政府关于本项目的说明 (见附件 5 ) ，项目用地已纳入市政府正在编制的国土空间规划，符合当地土地利用及相关政策，不侵占基本农田，不在生态保护红线、自然保护区范围内。项目周边无风景名胜区及自然保护区，项目周边与周边居民均保持一 定距离，且项目工艺较为简单，排放污染物在采取本报告提出的措施后，对环境无明显影响，对周边影响较小，不会改变环境功能。因此从选址的敏感性、产业政策及环境影响可接受性等分析结果综合来看，在严控建设项目污染物排放量的条件下，其选址及建设具有环境可行性。综上所述，项目选址可行。 |  |
| 3 | “三线一单”相符性分析 | 生态红线 | 本项目位于湖南祁阳市白水镇，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号) ，本项目不在生态保护红线范围内。 |
|  |  | 环境质量底线 | 区域环境空气属于《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二类功能区、地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类、4a 类功能区。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放，项目建设不会对当地环境质量底 线造成冲击，符合区域环境质量底线要求。 |
|  |  | 与资源利用上线的对照分析 | 本项目用水主要来源为自来水，用电由当地电网供电，不开采自然资源，资源使用量少，不会对当地资源造成冲击，符合资源利用上线要求。 |
|  |  | 环境准入负面清单 | 项目位于祁阳市白水镇，根据祁阳市生态环境准入清单中白水镇管控 要求 (环境管控单元编码ZH43112110002) ，属于优先保护单元。 |
| 4 | 环境现状结论 | 环境空气质量现状 | 祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此祁阳市城区属于达标区。 根据监测结果可知，监测期间主导风向下风向监测点TSP监测因子达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 |
|  |  | 地表水环境质量现状 | 本项目周边最近的地表水体为西南面白水，距离本项目最近的地表水监测断 面为白水入湘江口白水监测断面，据永州市生态环境局发布的数据可知监测断面水质满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅱ类标准的要求，项目所在区域地表水环境质量现状较好。 |
|  |  | 声环境质量现状 | 本项目位于2类功能区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的2类标准。本项目所在地块北侧为国道 G356，本项目临街建筑以低于三层楼房的建筑 (含开阔地) 为主，故线路边界线外35m内的区域为4a类声环境功能区。本项目场界北侧距国道 G356 约小于35m ，故北侧厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4类标准。监测结果表明，项目厂界四周监测点噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类、4类标准限值。 |
| 5 | 清洁生产、总量控制结论 | 本项目一期工程产生的大气污染物主要为粉尘，不涉及气型污染物总量控制指标；生产废水循环利用不外排，生活污水经地埋式生化处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过清水池收集后作于农肥，因此，本项目不需单独设置总量控制指标。 |  |
| 6 | 环境影响分析结论 | 大气污染物环境影响结论 | - 本项目一期工程营运期废气主要为：搅拌混合粉尘、筒仓粉尘、运输车辆扬尘、装卸扬尘以及砂石堆场粉尘。搅拌机及筒仓内部都自带布袋除尘器，根据设备生产企业提供的产品资料，除尘效率高达99.7%，经处理后粉尘排放浓度及产生量均较小（原料筒仓排放量约为0.436t/a、搅拌机粉尘排放量约为0.4t/a），符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放浓度要求（小于0.5mg/m3），对周边大气环境影响较小。 |
|  |  | 废水环境影响结论 | - 生产废水（搅拌工艺生产用水、道路洒水降尘用水、地面冲洗水、搅拌机清洗用水、堆场喷雾系统用水、混凝土运输车辆储罐清洗用水）产生量为20874t/a，生产废水中含有砂石、粉煤灰等物质，通过砂石分离机分离固态物料后，排入搅拌池内，经搅拌后的生产废水进入沉淀池，上层清水排入清水池，下层沉泥通过细砂分离机进行再一次分离，后清水进入清水池，对周围的地表水环境无影响； |
|  |  | 声环境影响结论 | 本项目一期工程营运期主要噪声源为装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、空压机、物料传 输装置生产过程中生产的噪声。目前建设单位已对生产设备进行隔声减震处理措施后，噪声再经过厂房的隔声，距离衰减后，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类、4 类标准，项目营运期噪声对周围环境影响不大。 |
|  |  | 固体废物环境影响结论 | 本项目一期工程固体废物主要有分离的砂石、混凝土残料、除尘器收集的粉尘、 沉泥以及生活垃圾。除尘器收集的粉尘主要成分为水泥粉末、矿粉、煤粉等，作为原料回用。生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一进行处理。分离的砂石、混凝土残料、沉泥全部作为原料回用。 |
| 7 | 总体结论 | 祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土项目建设项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。 |  |
| 建设项目环评报告表的主要要求与建议 |  |  |  |
| 1 | 要求及建议 | - 1、建立环境的风险管理制度，加强员工安全生产和环保培训，制定环境风险源巡查制度，建立污染物监测台账。 - 2、项目建设发生实际排污行为之前，应及时申请排污许可证。 - 3、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收。 - 4、项目建成后应及时完成环境风险应急预案编制并备案。 |  |

5.2审批部门审批意见

祁阳市振创新型建材有限公司：

你公司呈报的《关于审批<年产50万立方米混凝土项目环境影响报告表>的申请》、衡阳市宇创工程咨询有限公司编制的《祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土项目环境影响报告表》(简称“报告表")及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 祁阳市振创新型建材有限公司年产50 万立方米混凝土项目位于祁阳市白水镇石龙村三组(原祁阳县白水久合建筑混凝土有限公司所在地)。项目是由原祁阳县白水久合建筑混凝土有限公司、祁阳县金晖混凝土有限责任公司、祁阳县富祥混凝土有限公司、祁阳县建源混凝土有限公司进行整合重组新建，四个公司的原生产设施全部拆除。项目总占地面积12698.31m²,建(构)筑面积6645.56m2, 总投资6000万元(其中环保投资100万元)，主要建设内容：商品混凝土生产区、水泥稳定砂生产区、原料筒仓、砂石堆场、环保设施、办公生活区以及配套工程。项目拟建2条180m³/h 商品混凝土生产线和1条水泥稳定砂生产线，年生产规模为C30-C60 商品混凝土50万m³、水泥稳定砂6万吨。

- 根据报告表评价结论和技术评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项环境保护措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意本项目按照报告表确定所列的性质、规模、工艺、地点及环境保护对策措施进行建设。

二 、建设单位在项目设计、建设施工和运营管理过程中，严格落实报告表提出的各项污染防治和环境风险管控措施，并着重做好以下工作：

1、 落实相关政策要求。所选用的生产设备、原材料应符合国家产业政策及质量安全要求。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照《环境保护图形标志》排放口(源)(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志》固体废物贮存(处置)场 (GB15562.2-1995) 及2023年修改单的规定和要求，设置环境保护图形标志牌。

2、 落实施工期环境保护措施。建设项目施工期间，必须严格落实施工期各项污染防治措施，确保施工期噪声、废气、废水及固体废物等达标排放，减少对周边环境产生的不利影响。

3、 落实废水污染防治措施。项目区域内实行雨污分流，落实污水防治措施。厂区设置车辆冲洗平台、废水沉淀池、防污截流沟，并对其各污水防治设施采取防渗、防漏处理，避免对地下水环境和土壤环境造成污染。初期雨水经雨水收集池沉淀处理后，用于生产及厂区洒水降尘。生产设备冲洗废水、车辆冲洗废水、作业区冲洗废水、降尘废水等经收集后，通过“砂石分离系统+沉淀”处理回用于生产和厂区降尘，不外排。生活污水经化粪池处理后用于厂区周边绿植浇灌。加强保护区域内自然水体，厂区外排废水污染物达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中排放浓度限值要求。

4、落实废气污染防治措施。加强大气污染防治管理，强化设备、管道、传输系统的密闭性以及废气收集处理措施，采取有效措施降低物料运输、装卸、生产过程中的粉尘。产尘工序布设收集装置和除尘设施。硬化厂区场地及进出道路，并定期洒水清扫。对运输车辆采取控制装卸高度、加盖遮挡物等措施。商品混凝土搅拌楼、水泥稳定砂搅拌楼分别采用封闭式结构，密闭物料输送设施。原料堆场设置三面围挡、遮雨棚、喷淋设施，禁止物料露天堆放。商品混凝土生产线、水泥稳定砂生产线，各筒仓储料、输送、计量、投料等工序产生的粉尘废气经除尘处理后，达到《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013) 表1水泥制品中水泥仓及其它通风设备颗粒物浓度限值排放标准。砂石装卸和上料等工序产生的粉尘废气经喷淋除尘处理后，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中排放限值要求。厂界废气污染物无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，确保满足周边环境空气质量标准相关要求。

5、落实噪声污染防治措施。对产噪设备及场区环境进行降噪处理。项目场界周边种植树木吸尘降噪。优化平面布局，优选低噪声设备。合理安排作业时间。做好高噪声设备的减振、隔声等降噪措施。噪声经有效衰减和控制后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中2类标准(北厂界达到4类标准),确保满足周边声环境质量标准相关要求。

6、落实固体废物管理措施。按照分类收集和综合利用原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。一般固废综合回收利用，厂内暂存时按照《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理。设备维护、保养产生的废矿物油等危险废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求规范贮存、转移和处置。生活垃圾纳入城乡环卫一体化系统处置。

7、落实生态保护措施。加强环境管理，严格履行生态环境保护主体责任。建立健全环境管理制度，明确环境保护管理人员和职责。加强环境保护设施的运行管理，确保环境保护设施正常运行和污染物稳定达标排放。落实各项环境风险防范措施和事故应急防范措施，做好日常环境管理工作，确保项目周边环境安全。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目完工后，应按照规定程序实施竣工环境保护验收，并按照相关要求做好监测和信息公开工作。

四、建设项目发生实际排污行为之前，应按规定办理相关排污许可手续。

五、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年开工建设的，须重新报批。

六、若发现本项目存在承诺弄虚作假或环评文件有严重质量问题等情形的，将依法撤销行政审批决定。建设单位应承担生态环境保护主体责任，按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、祁阳生态环境保护综合行政执法大队负责本项目环境保护设施“三同时”落实情况及环境保护设施竣工验收的监管工作。

- 验收执行标准

本项目一期工程验收的执行标准，均执行最新颁布的环境质量标准。原则上执行环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准，在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目一期工程执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

6.1废气执行标准

- 1、该项目一期工程无组织废气排放验收执行标准见表6-1。

##### 表6-1 无组织废气排放验收执行标准

| 监测点位 | 检测项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 颗粒物 | 0.5mg/m3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3 |

6.2噪声执行标准

本项目一期工程厂界噪声验收执行标准见表6-2。

##### 表6-2 噪声验收执行标准

| 监测点位 | 监测因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东、南、西、北侧1m外 | 等效连续A声级 | 昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

6.3总量控制

根据本项目一期工程环评报告表及审批单位的批复文件，本项目一期工程不设总量控制。

- 验收监测内容

7.1环境保护设施调试效果

### 7.1.1废气

1、该项目一期工程竣工验收无组织废气监测内容见表7-1。

##### 表7-1 无组织废气监测内容

| 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| G1厂界上风向2m处1#参照点 G2厂界下风向2m处2#监控点 G3厂界下风向2m处3#监控点 G4厂界下风向2m处4#监控点 | 颗粒物 | 1天3次，连续2天 |

### 7.1.2噪声验收监测内容

本项目一期工程竣工噪声监测内容表7-2。

##### 表7-2噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| N1厂界东外1m N2厂界南外1m N3厂界西外1m N4厂界北外1m | 等效连续A声级 | 昼间1次 |

- 质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

该项目一期工程现场监测方法有：《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。

8.2监测分析方法及监测仪器

该项目一期工程检测分析方法见表8-1。

##### 表8-1 检测分析方法及分析仪器一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 检测仪器名称及型号 | 检出限/检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 HJ 1263—2022 | 恒温恒湿箱 BSC-150 万分之一天平 BSA124S-CW | 0.007mg/m³ |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 声级计法 GB 12348-2008 | 多功能声级计 HY128B | / |

8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、气型污染物排放监测质量保证

气型污染物监测按国家环境保护总局《环境监测技术规范》（环境空气部分）、《空气和废气监测分析方法》（第四版），以及HJ/T 55-2000的要求进行，具体要求如下：所使用的监测仪器经计量检定且在有效期内；现场监测及分析人员经省级技术考核合格，持证上岗；监测点位按规范要求布设。

2、噪声监测质量保证

厂界环境噪声的测量按照GB12348要求进行。具体要求如下：

监测时的无雨、无雪、风力小于5m/s（四级）的天气或时段进行；

测量前后用同一台声校准器对声级计进行校准，误差不得大于0.5dB（A），否则为无效数据。

测量时备好风罩，并避开突发性或其他噪声源的干扰；

现场监测人员经省级技术考核合格，持证上岗。

8.4监测报告审核

检测公司内部制定了相关的《质量手册》，对该公司出具的监测报告，均执行三级审核制度，详见图8-1。

项目负责人审核

综合部负责人审核

总工程师审核

合格

合格

监测报告编写

不合格

合格

客户

三

级

审

核

图8-1 监测报告三级审核流程图

- 验收监测结果

9.1生产工况

2023年8月15日～8月16日湖南中雁环保科技有限公司对祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目一期工程进行了现场监测。监测期间工况正常。

表9-1是验收监测期间天气情况。

##### 表9-1   监测期间气象条件记录表

| 监测日期 | 天气 | 气温(℃) | 气压(hpa) | 相对湿度(%) | 风速 ( m/s ) | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.8. 15 | 晴 | 32.3 | 1003 | 46.7 | 1.0 | 南 |
|  |  | 31.9 | 1004 | 47.3 | 1.1 |  |
|  |  | 31.6 | 1004 | 47.8 | 1.1 |  |
| 2023.8. 16 | 阴 | 32.7 | 1002 | 46.8 | 1.1 | 南 |
|  |  | 32. 1 | 1003 | 47.5 | 1.2 |  |
|  |  | 31.7 | 1003 | 48. 1 | 1.2 |  |

9.2环境保护设施调试效果

9.2.1废气

1、无组织废气

无组织废气监测结果见表9-2。监测期间，厂界上风向一个点，下风向三个点中数据的最大值为0.383mg/m3，均小于0.5mg/m3，其监测结果《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3中的标准要求。

##### 表9-2 无组织废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 |  | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 2023.8. 15 | G1厂界上风向 2m处1#参照点 |  | 颗粒物 (mg/m3 ) | 0.200 | 0.233 | 0.217 | 0.217 | / |
|  | G2厂界下风向 2m处 2#监控点 | 实测 |  | 0.250 | 0.317 | 0.300 | 0.289 | / |
|  |  | 监控点与参照点1h浓度值的差值 |  | 0.050 | 0.084 | 0.083 | 0.072 | 0.5 |
|  | G3厂界下 风向 2m处 3#监控点 | 实测 |  | 0.283 | 0.367 | 0.367 | 0.339 | / |
|  |  | 监控点与参照点1h浓度值的差值 |  | 0.083 | 0.134 | 0.150 | 0.122 | 0.5 |
|  | G4厂界下 风向 2m处 4#监控点 | 实测 |  | 0.300 | 0.350 | 0.333 | 0.328 | / |
|  |  | 监控点与参照点 1h浓度值的差值 |  | 0.100 | 0.117 | 0.116 | 0.111 | 0.5 |
| 2023.8. 16 | G1厂界上风向 2m处1#参照点 |  |  | 0.233 | 0.183 | 0.200 | 0.205 | / |
|  | G2厂界下 风向 2m处 2#监控点 | 实测 |  | 0.317 | 0.283 | 0.267 | 0.289 | / |
|  |  | 监控点与参照点1h浓度值的差值 |  | 0.084 | 0.100 | 0.067 | 0.084 | 0.5 |
|  | G3厂界下 风向2m处 3#监控点 | 实测 |  | 0.350 | 0.333 | 0.300 | 0.328 | / |
|  |  | 监控点与参照点 1h浓度值的差值 |  | 0.117 | 0.150 | 0.100 | 0.122 | 0.5 |
|  | G4厂界下风向2m处 4#监控点 | 实测 |  | 0.383 | 0.350 | 0.367 | 0.367 | / |
|  |  | 监控点与参照点 1h浓度值的差值 |  | 0.150 | 0.167 | 0.167 | 0.161 | 0.5 |

9.2.2噪声

厂界噪声监测结果见表9-3。由表9-3可见，验收监测期间厂界东、南、西、北侧4个监测点的昼间噪声未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

##### 表9-3噪声监测结果

| 监测点位 | 监测项目 | 昼间监测结果 dB (A) |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.8.15 | 2023.8.16 |  |
| N1 厂界东外1m | 等效连续A 声级 | 57 | 56 | 60 |
| N2 厂界南外1m |  | 56 | 55 |  |
| N3 厂界西外1m |  | 56 | 55 |  |
| N4 厂界北外1m |  | 55 | 58 |  |

9.2.3固废

验收监测期间，本项目一期工程产生的一般工业固废，如收尘装置中的粉尘，经清扫后回用于生产；沉淀池污泥清掏后将外售于其他建筑单位用作路面铺石；砂石分离机分离出的砂石则回用于生产。厂内所产生的危险废物，如废矿物油，由于产生的量并不大，厂区所有设备均为最新设备，维修后产生的废矿物油可以用作运输廊道链条的润滑，危险废物经收集后暂存于厂内危险废物暂存间，无需签订危废协议。生活垃圾交由当地环卫部门进行处置，日产日清。

10 环境管理检查

10.1环保审批手续履行情况

祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目一期工程依据国家相关环保政策要求进行了建设项目环境影响报告表的编制，同时取得了当地环境保护主管部门的审批意见。主体工程建设期间，环境设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

10.2 环保设施运行及维护情况

该项目一期工程环保设施已按照要求建成，并已正常运行。本项目一期工程对污水处理设施、废气处理措施、噪声治理措施、固废处置场所等环保设施的管理和运行情况进行了现场检查，基本符合环评批复的要求，验收期间，环保设施运行正常。

生产区内的各类废水经收集后至砂石分离机中进行砂石分离处理，后续经搅拌池+沉淀池沉淀+细砂分离机等处理环节排至清水池中待回用。生产废水经以上处理后回用于生产，不外排。生活废水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

项目一期工程产生的废气如筒仓粉尘经自带的布袋除尘器处理后由仓顶排放；原料堆场、堆场扬尘采取钢结构顶棚+三面围挡以及喷雾抑尘的措施；进料口设置钢结构顶棚+三面围挡，并有喷雾进行除尘；厂内路面已进行水泥硬化，物料运输篷布遮盖，每天洒水抑尘，保持地面湿润，设置洗车平台，车辆在进出厂前进行车辆轮胎清洗；搅拌设备在呼吸口安装布袋除尘装置，少量溢出粉尘于封闭的搅拌楼主体内沉降；通过采取以上措施，确保厂界无组织废气的达标排放。

项目一期工程产生的噪声通过采取选用低噪声设备、距离衰弱带等措施，对厂区内的设备噪声进行降噪处理。

验收监测期间，本项目产生的一般工业固废，如分离的砂石、混凝土残料、除尘器收集的粉尘、沉泥以及生活垃圾。分离的砂石、混凝土残料.沉淀池中的沉泥都可作为原料回收利用；除尘器收集的粉尘(主要成分为水泥粉末、矿粉、煤粉等)收集后回用于生产；生活垃圾交由当地环卫部门进行处置，日产日清。

厂内安排员工进行环保设施设备的日常巡检，指派专人负责厂区内各类环保设备及设施的维护与保养，但在管理上仍存在不足，建议后期加强管理。

本项目一期工程按照建设项目环评报告表及相应审批意见中的要求进行各类污染物的防治工作，以确保各项污染物达标排放。厂内各项环保管理台账尚不完善，建议后期完善。

10.3环保机构、环境管理规章制度

根据各级文件精神，祁阳市振创新型建材有限公司结合自身风险特点和各部门职能分工，正在进行策划成立专门的环境保护部门，使厂内职责分工和工作计划更加明确。该部门主要负责厂区日常环境管理和维护，同时指导、协调突发环境事件的应对工作。将环境保护职责分解、落实到有关责任部门和相关人员。企业内部正在建立环境保护目标责任制度和考核制度，及其相应的奖罚制度等。定期委托环境管理监测部门对全厂进行水、气、声的监测，掌握污染动态。

待成立专门的环境保护部门后将进一步完善厂内环保管制规章制度和环保管理台账制度。确保厂内各环保手续齐全，做到有据可依有账可查。

##### 表10-1环境管理检查一览表

| 序号 | 类别 | 具体内容及完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护审批手续及环境保护档案资料；具备环境影响评价文件和环保部门批复意见； | 环保档案、环评手续等齐全； |
| 2 | 环保组织机构及规章管理制度是否健全； | 企业已成立环境管理机构；并制定了相关的环保管理制度 |
| 3 | 环保设施建设及运行记录； | 环保设施按照环评要求已建设完成，运行情况良好； |
| 4 | 工业固（液）体废物是否按规定或要求处置或回收利用； | 厂内产生的各类废物均已按要求妥善处置； |
| 5 | 是否进行生态恢复或绿化工作。 | / |

10.4 环评批复落实情况检查

祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目一期工程环评及批复文件中环境风险防控措施的落实情况详见表10-2。

##### 表10-2一期工程实际建设与环评批复对比

| 序号 | 批复要求 | 一期工程落实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切实做好施工期环境保护工作，落实施工期间各项污染防治措施，减少施工期间施工噪声、扬尘、废水及固体废物等对周边环境产生的不利影响。 | 验收期间，本项目施工期已结束。施工期间严格按照环评要求进行，切实做好相关环保工作，期间无居民投诉事件发生。 | 已落实 |
| 2 | 落实废水污染防治措施。项目区域内实行雨污分流，落实污水防治措施。厂区设置车辆冲洗平台、废水沉淀池、防污截流沟，并对其各污水防治设施采取防渗、防漏处理，避免对地下水环境和土壤环境造成污染。初期雨水经雨水收集池沉淀处理后，用于生产及厂区洒水降尘。生产设备冲洗废水、车辆冲洗废水、作业区冲洗废水、降尘废水等经收集后，通过“砂石分离系统+沉淀”处理回用于生产和厂区降尘，不外排。生活污水经化粪池处理后用于厂区周边绿植浇灌。加强保护区域内自然水体，厂区外排废水污染物达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中排放浓度限值要求。 | ①项目一期工程厂区初期雨水经雨水沟引入车辆冲洗平台旁的沉淀池，有效容积约12m3，沉淀后回用于车辆冲洗，不外排； ②厂内各个水池均采用砖砌、水泥硬化来进行防渗处理； ③生产设备冲洗废水、车辆冲洗废水、作业区冲洗废水、降尘废水等经收集后，先由项目一期工程南侧的砂石分离器处理后，废水进入搅拌池中进行搅拌处理，废水经搅拌处理后进入沉淀池，上层清液进入清水池，下层沉泥再通过细砂分离机进一步把砂石分离出来，后排至清水池，回用于生产，不外排 ④生活污水经化粪池处理后用作厂区绿化浇灌，不外排。 | 已落实 |
| 3 | 落实废气污染防治措施。加强大气污染防治管理，强化设备、管道、传输系统的密闭性以及废气收集处理措施，采取有效措施降低物料运输、装卸、生产过程中的粉尘。产尘工序布设收集装置和除尘设施。硬化厂区场地及进出道路，并定期洒水清扫。对运输车辆采取控制装卸高度、加盖遮挡物等措施。商品混凝土搅拌楼、水泥稳定砂搅拌楼分别采用封闭式结构，密闭物料输送设施。原料堆场设置三面围挡、遮雨棚、喷淋设施，禁止物料露天堆放。商品混凝土生产线、水泥稳定砂生产线，各筒仓储料、输送、计量、投料等工序产生的粉尘废气经除尘处理后，达到《水泥工业大气污染物排放标准》 (GB4915-2013) 表1水泥制品中水泥仓及其它通风设备颗粒物浓度限值排放标准。砂石装卸和上料等工序产生的粉尘废气经喷淋除尘处理后，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中排放限值要求。厂界废气污染物无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，确保满足周边环境空气质量标准相关要求。 | ①搅拌区设置于封闭区域范围内，且本项目一期工程搅拌楼的搅拌设备和配套的控制系统均为最新的设备；搅拌设备全采用密封接口，设备连接紧密无明显出尘口。厂内筒仓粉尘经袋式除尘器处理后达标排放；搅拌主机上方设置袋式除尘器，通过除尘器除尘后达标排放；因此通过新设备，配合封闭式搅拌楼，可有效减少搅拌粉尘的产生,处理后可满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表 1水泥制品中限制； ②进料口设置钢结构厂棚+三面围挡措施，并在厂内设有洒水车一台，进料时粉尘通过洒水抑尘处理可有效达到抑尘效果； ③本生产线采用皮带运输，其运输皮带上方全部加装封闭罩，运输廊道全密闭可有效减少运输过程所产生的粉尘无组织逸散。 ④原料堆场采用钢结构厂棚+三面围挡+设有顶棚的措施，并设置喷雾降尘装置，在进行物料装卸时对其进行降尘处理。 ⑤厂内粉料筒仓内部均设有除尘装置，筒仓粉尘通过除尘装置处理后于仓顶排放。 ⑥厂内道路已采用水泥硬化，预料运输车辆采用篷布遮盖，且厂内设有洗车平台一个，定期对场内进行喷雾降尘和道路洒扫，减少运输扬尘对周边环境的不良影响。 | 已落实 |
| 4 | 落实噪声污染防治措施。对产噪设备及场区环境进行降噪处理。项目场界周边种植树木吸尘降噪。优化平面布局，优选低噪声设备。合理安排作业时间。做好高噪声设备的减振、隔声等降噪措施。噪声经有效衰减和控制后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中2类标准(北厂界达到4类标准),确保满足周边声环境质量标准相关要求。 | 本项目一期工程通过合理布局，高噪声设备设置于远离环境敏感点的位置，选用低噪声设备，通过设置隔声墙、减震等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类标准，避免对周围环境和居民造成不良影响。 | 已落实 |
| 5 | 落实固体废物管理措施。按照分类收集和综合利用原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。一般固废综合回收利用，厂内暂存时按照《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求管理。设备维护、保养产生的废矿物油等危险废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求规范贮存、转移和处置。生活垃圾纳入城乡环卫一体化系统处置。 | 本项目一期工程设有固废暂存间，位于厂区的东部，所产生的一般工业固废如粉尘、分离机分离的砂石、沉泥等将回用于生产；设备维护、保养产生的废矿物油量较少，企业内部能够用来作为设备润滑，厂区内部设置危废暂存间，废油桶交由第三方有资质公司进行处理；生活垃圾则交由当地环卫部门清运处置。 | 已落实 |
| 6 | 落实环境风险防范措施。建立健全环境管理制度，明确环保管理人员和职责。强化风险管理和事故预防，按要求制定环境事件应急预案。加强对污染防治设施的运行管理，防止环境风险事故发生，确保项目周边环境安全。 | 本厂内正在进行环保管理制度的筹建工作，为加强风险管理和事故预防 ，正在进行环境事件应急预案的修编工作。同时加强厂内各污染防治设施设备的运行管理工作。 | 已落实 |

- 11验收监测结论及建议

11.1验收监测结论

湖南中雁环保科技有限公司于2023年8月15日至8月16日对祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目一期工程竣工环境保护验收实施现场监测，根据验收监测的测试结果和现场检查结果进行综合评价分析如下：

1、环境管理

祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目一期工程主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时投入生产和使用的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。

- 污染源排放

- 气态污染源

验收监测期间，无组织废气：监测期间，厂界上风向一个点，下风向三个点中数据的差值不得大于0.5mg/m3，其监测结果《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表3中的标准要求。

因此，本项目一期工程废气在严格落实环评批复中的各项要求后，将不会对周边环境造成较大影响。

（2）水污染源

项目一期工程生产区内的各类废水经收集后先由项目南侧的砂石分离器处理后，废水进入搅拌池中进行搅拌处理，废水经搅拌处理后进入沉淀池，上层清液进入清水池，下层沉泥再通过细砂分离机进一步把砂石分离出来，后排至清水池，回用于生产，不外排

因此，基本不会对外环境造成不良影响。

（3）噪声污染源

验收监测结果表明：验收监测期间厂界东、南、西、北侧4个监测点的昼、夜间噪声均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

项目一期工程噪声经基础降噪、距离衰减后，对周围环境影响较小。

（4）固废污染源

验收监测期间，本项目一期工程产生的一般工业固废，如分离的砂石、混凝土残料、除尘器收集的粉尘、沉泥以及生活垃圾。分离的砂石、混凝土残料、沉泥都可作为原料回收利用；除尘器收集的粉尘(主要成分为水泥粉末、矿粉、煤粉等)收集后回用于生产；生活垃圾交由当地环卫部门进行处置，日产日清。

（5）环保管理制度

验收期间，厂内正策划成立专门的环境保护部门，使厂内职责分工和工作计划更加明确。该部门主要负责厂区日常环境管理和维护，同时指导、协调突发环境事件的应对工作。将环境保护职责分解、落实到有关责任部门和相关人员。企业内部将建立环境保护目标责任制度和考核制度，及其相应的奖罚制度等。定期委托环境管理监测部门对全厂进行水、气、声的监测，掌握污染动态。

待成立专门的环境保护部门后将进一步完善厂内环保管制规章制度和环保管理台账制度。确保厂内各环保手续齐全，做到有据可依有账可查。

- 3、总体结论

- 综上所述，项目一期工程符合国家相关产业政策和祁阳市总体规划和土地利用规划，平面布置合理。项目一期工程在建设和运营中将产生一定程度的废气、污水、噪声、固废的污染，在严格采取本项目环评报告表中提出的各项措施以后，项目一期工程对周围环境的影响较小。该工程基本落实环境影响报告表及环评批复的各项要求，废水、废气、噪声均达到了国家各项污染物排放标准，各类环保设施也建设到位。

11.2建议

- （1）加强内部环境管理，定期开展人员培训，宣贯国家环境保护法、环境保护方针和政策；

- （2）加强日常监测，定期委托环境监测部门对周边环境进行监测，掌握污染动态；

- （3）加强环保设施的运行管理与维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- （4）完善危险废物暂存间的建设。并制定相应的规章制度。

建设项目一期工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                  填表人（签字）：                                    项目经办人（签字）：

| 建设项目（一期工程） | 项目名称 |  |  | 祁阳市振创新型建材有限公司年产50万立方米混凝土建设项目 （一期工程） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 建设地点 |  | 祁阳市白水镇石龙村三组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3021 水泥制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 □ 改扩建 技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经112.023，北纬26.24 |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产50万m3混凝土项目 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 1年产50万m3混凝土项目 | 环评单位 |  | 衡阳市宇创工程咨询有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 永州市生态环境局祁阳分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 祁环评[2023]9号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023年5月 | 排污登记申领时间 |  | 2023.5.19 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污登记编号 |  | 91431121MAC9HU239F001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 祁阳市振创新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 湖南中雁环保科技有限公司 | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 100 | 所占比例（%） |  | 1.67 |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 70 | 所占比例（%） |  | 1.75 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 20 | 废气治理（万元） | 40 | 噪声治理（万元） |  |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 1320 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 祁阳市振创新型建材有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  | 2023.8 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | / | / | / | / |  | / |  | 0 | / | / | 0 | / |  | / |  | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / | / | / |  | / |  | 0 | / | / | 0 | / |  | / |  | / |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | / |  | / |  | 0 | / | / | 0 | / |  | / |  | / |
|  |  | 石油类 |  | / | / | / | / |  | / |  | 0 | / | / | 0 | / |  | / |  | / |
|  |  | 废气 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 二氧化硫 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 烟尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业粉尘 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 氮氧化物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 工业固体废物 |  | / | / | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 粉尘 | / | / | / | 0.00006 |  | / |  | 0 | / | / | 0 | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 搅拌池污泥 | / | / | / | 0.00023 |  | / |  | 0 | / | / | 0 | / |  | / |  | / |
|  |  |  | 分离的砂石 | / | / | / | 0.00102 |  | / |  | 0 | / | / | 0 | / |  | / |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升